Grupos de bits:

- Bit = 1 bit

- Byte = 8 bits (octeto)

Las direcciones IPv4 tienen 4 octetos (bytes) separados por puntos.

Red privada de clase C Por ejemplo: 192.168.15.45 /24 Porción de red.

Porción de host.

Máscara de subred.

| IPv4 | 192 | 168 | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 (binario) | 11000000 | 10101000 | 00001111 | 00101101 |
| Máscara de subred | 255 | 255 | 255 | 0 |
| Máscara (binario) | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |

Red privada de clase B Por ejemplo: 172.16.15.45 /16 Porción de red.

Porción de host.

Máscara de subred.

| IPv4 | 172 | 16 | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 (binario) | 10101100 | 00010000 | 00001111 | 00101101 |
| Máscara de subred | 255 | 255 | 0 | 0 |
| Máscara (binario) | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 |

Red privada de clase A Por ejemplo: 10.16.15.45 /8 Porción de red.

Porción de host. Máscara de subred.

| IPv4 | 10 | 16 | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 (binario) | 00001010 | 00010000 | 00001111 | 00101101 |
| Máscara de subred | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Máscara (binario) | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

El producto binario (operación lógica AND) entre una dirección IP y la máscara de subred nos da la dirección de red.

| Operación lógica AND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit dirección IPv4 | Bit máscara de subred | Resultado |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| IPv4 | 192 | 168 | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPv4 (binario) | 11000000 | 10101000 | 00001111 | 00101101 |
| Máscara de subred | 255 | 255 | 255 | 0 |
| Máscara (binario) | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |
| Producto binario | 11000000 | 10101000 | 00001111 | 00000000 |
| Producto binario (decimal) | 192 | 168 | 15 | 0 |

La dirección de red correspondiente a la dirección 192.168.15.45 /24 es 192.168.15.0.

Importante

Dos equipos que pertenecen a la misma red (tienen la misma dirección de red) se pueden comunicar directamente entre ellos. Dos equipos que tengan direcciones de red diferentes necesitan comunicarse mediante un enrutador.

Recuerda

Representando la IP en binario:

- Las direcciones de red tienen en la porción de host todo 0.

- Las direcciones de difusión tienen en la porción de host todo 1.

- Las direcciones de host no pueden tener en la porción de host ni todo 1 ni todo 0.

# Cálculo de capacidad de hosts

Para saber qué cantidad de hosts puede albergar una red hay que contar la cantidad de ceros que tiene la máscara de subred, elevar 2 al número de ceros y restarle 2 (uno para la dirección de red y otro para la dirección de difusión). Por ejemplo:

IP red: 192.168.1.0 /24

Máscara de subred (binario): 11111111.11111111.11111111.00000000 – 8 bits son cero. Cantidad de hosts que puede albergar: 28=256.

Podemos tener 256 direcciones IP diferentes, ahora hay que restar una para la dirección de red y otra para la dirección de difusión: 256-2=254 hosts.

Realizando todos los cálculos necesarios a mano, extrae la siguiente información en cada uno de los casos presentados.

- Indica la porción de red y la porción de host mediante la notación en binario.

- Indica:

  - La dirección de red.

  - La dirección de difusión.

  - El rango de direcciones de host válidas.

  - Cantidad de hosts que puede albergar la red.

Ejemplo:

- 192.168.25.3 /17

|  | 1er octeto | 2º octeto | 3er octeto | 4º octeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección IP | 192 | 168 | 25 | 3 |
| Dirección en binario | 11000000 | 10101000 | 00011001 | 00000011 |
| Máscara de subred | 255 | 255 | 128 | 0 |
| Máscara (binario) | 11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000 |
| Dirección de red (binario) | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 |
| Dirección de red | 192 | 168 | 0 | 0 |
| Dirección de difusión (binario) | 11000000 | 10101000 | 01111111 | 11111111 |
| Dirección de difusión | 192 | 168 | 127 | 255 |

Porción de red: 11000000.10101000.0 Porción de host: 0011001.00000011 Dirección de red: 192.168.0.0 /17 Dirección de difusión: 192.168.127.255 /17

Las direcciones de host válidas son las comprendidas entre: 192.168.0.1 /17 y 192.168.127.254 /17 (ambas incluidas).

Cantidad de hosts que puede albergar la red: 215-2=32768-2=32766 hosts.